Η κατακόρυφη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου Εz(t, x, y), ικανοποιεί την

κυματική εξίσωση στις δύο διαστάσεις

∂2Ez(t,x,y)∂x2+∂2Ez(t,x,y)∂y2−1c2∂2Ez(t,x,y)∂t2=0

Επιπλέον οι συνοριακές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε η παράλληλη συνιστώσα

του ηλεκτρικού πεδίου πάνω στα μεταλλικά τοιχώματα να είναι μηδέν, δηλ.

Ez (t, x=0, y)=0

Ez (t, x=a, y)=0

Ez (t, x, y=0)=0

Ez (t, x, y=S)=0

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι η λύση της παραπάνω εξίσωσης που

ικανοποιεί τις δοσμένες συνοριακές συνθήκες είναι

Ez(t,x,y)=E0sin(Kxx)sin(Kyy)sin(ωt+θ0)

αν ισχύουν οι σχέσεις

ω=cKx2+Ky22Kxa=2mπ (m,n=1,2,...)2KyS=2nπ

Ο βασικός κανονικός τρόπος ταλάντωσης της κοιλότητας, ο οποίος έχει και το

μεγαλύτερο (κυρίαρχο) πλάτος σε σχέση με τις ανώτερες αρμονικές,

προκύπτει για m=n=1. Θέτοντας ω=2πf, μετρώντας τις διαστάσεις a, S της

κοιλότητας σε (cm) και αντικαθιστώντας c=3×1010cm/sec, έχουμε τελικά

f=Q1a2+1S2, Q=15 GHz ⋅cm